- Министерство сельского хозяйства и

- продовольствия Республики Беларусь

- Национальная академия наук Беларуси

РУП «Институт плодоводства»

## Система

## сельскохозяйственных машин

## и орудий для механизации работ

## в плодоводстве

# Самохваловичи, 2014

УДК  634.1:631.3

Составители

В.А. Самусь, д-р с.-х. наук

А.М. Криворот, канд. с.-х. наук

В.А. Мычко

Система сельскохозяйственных машин и орудий для механизации 
работ в плодоводстве / РУП «Институт плодоводства»;  сост.:  В.А. Самусь, А.М. Криворот, В.А. Мычко: с изм. и доп. – Самохваловичи, 2014. – 40 с.

Издание содержит информацию о марках тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий для механизации работ в плодоводстве, 
заводах-изготовителях, их назначении, технической характеристике и цене.

Использование рекомендуемой системы машин обеспечивает механизацию основных технологических процессов в плодоводстве: предпосадочную подготовку почвы под сады, ягодники, питомники, посадку, 
уход за насаждениями, уборку плодов и ягод, послеуборочную обработку плодов, раскорчевку садов и ягодников и переработку веток и стволов.

© РУП «Институт плодоводства», 2014

© В.А. Самусь, А.М. Криворот, В.А. Мычко, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общая характеристика тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий для механизации работ в плодоводстве …………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предпосадочная подготовка почвы под сады, ягодники и питомники | 6 |
| 2 | Посадка и уход за садами, установка столбов и опор ……………… | 9 |
| 3 | Обработка почвы в садах ……………………………………………... | 11 |
| 4 | Посадка и уход за ягодниками ……………………………………….. | 14 |
| 5 | Внесение удобрений и защита садов, ягодников и питомников от вредителей, болезней и сорняков …………………………………….. | 17 |
| 6 | Обрезка плодовых и ягодных растений, утилизация ветвей деревьев после обрезки ………………………………………………………….. | 22 |
| 7 | Уборка плодов и ягод …………………………………………………. | 23 |
| 8 | Механизация работ в плодопитомниках …………………………….. | 27 |
| 9 | Орошение садов, ягодников, питомников …………………………... | 29 |
| 10 | Раскорчевка садов и ягодников и переработка веток и стволов …... | 30 |
| 11 | Послеуборочная товарная обработка плодов ……………………….. | 31 |
| 12 | Тара для упаковки плодово-ягодной продукции …………………... | 33 |
| 13 | Расчетная потребность основных сельскохозяйственных машин на 100 га плодового и ягодного сада …………………………………… | 37 |
| 14 | Нормативная база ……………………………………………………... | 38 |
| 15 | Виды процедур и планирование закупок ……………………………. | 39 |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА тракторов, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

И ОРУДИЙ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В ПЛОДОВОДСТВЕ

Характеристика машин составлена на основе производственного опыта РУП «Институт плодоводства», плодоводческих хозяйств и предложений основных изготовителей специализированных плодоводческих сельскохозяйственных машин.

#### Промышленность Республики Беларусь может обеспечить поставку на рынок всего комплекса тракторов, в том числе для работы с шириной междурядья сада 3 метра. В каждом хозяйстве выбирают несколько типов тракторов для обслуживания плодоводства, наиболее пригодных в данных условиях и увязанных с комплексом работ, предусмотренным технологическими картами.

#### На энергоемких тяжелых работах (подготовка почвы под посадку садов и ягодников, орошение и раскорчевка садов) применяют трактора Беларус 1221, 952, 921.

#### Для выполнения менее энергоемких работ – вспашка почвы, дискование, культивация, копка ям, внесение удобрений и гербицидов, опрыскивание и другие – применяют трактора Беларус 320, 422, 622, 921.

#### Для ухода за ягодными культурами – базовый трактор Беларус 320.

Краткие технические характеристики тракторов «Беларус»,

используемых для механизации работ в плодоводстве*

| № п/п | Основные технические параметры | Модели тракторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 320 | 422 | 622 | 821 | 921 | 921,3 | 82,1** |
| 1. | Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 24,6 (33,5) | 32,2 (43,8) | 41,0 (55,8) | 60 (81) | 65 (90) | 70 (95) | 59,6 (81) |
| 2. | Диапазоны скоростей, км/ч вперед/назад | 1,0…25,2/ 1,8…13,3 | 1,0…25,4/ 1,8…13,4 | 1,2…29,0/ 2,1…15,5 | 1,8…26,0/ 4,1…7,0 | 2,4…35/ 5,1…11,5 | 2,4…35/ 5,1…11,5 | 2,39...34,3 |
| 3. | База трактора, мм | 1700 | 1830 | 2100 | 2370 | 2370 | 2370 | 2450 |
| 4. | Агротехнический просвет, мм | 435 | 435 | 520 | 265 | 355 | 360 | 570 |
| 5. | Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 |
| 6. | Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | 2900/1530/ 2170 | 3250/1570/ 2260 | 3500/1570/ 2285 | 3970/1460/2290 | 3970/1560/ 2375 | 3970/1660/ 2380 | 3930/1970/ 2785 |
| 7. | Колея, мм передних/задних колес | 1260..1410 1250..1400 | 1260..1410 1250..1400 | 1390..1530 1410..1510 | 1250..1400 1245..1500 | 1250..1450 1245..1585 | 1300..1600 1300..1660 | 1400..1800 1400..2100 |
| 8. | Грузоподъемность навесной системы, кг передняя/задняя | задняя 850 | 500/1100 | 500/1500 | 3400 | 3400 | 3400 | 1800 |
| 9. | Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 285 | 295 | 293 | 235 | 226 | 229 | 240 |
| 10. | Масса трактора, кг эксплуатационная | 1375±50 | 2200 | 2500 | 3660 | 3780 | 3870 | 3665±100 |
| 11. | Цена, тыс. долл. США (без НДС) | 12,5 | 13,0 | 16,0 | 43,4 | 44,3 | 44,8 | 13,2 |

Трактора Беларус 320, 422, 622, 821 и 921 по заявке заказчика могут комплектоваться передним навесным устройством, а трактора Беларус 422, 622 и передним ВОМ.

Примечание. *  По вопросам приобретения обращаться в отдел маркетинга МТЗ, тел. (017) 230-12-68;

Бюро по Беларуси, тел. (017) 230-23-38, 230-69-08.

** Беларус 82,1 для использования в интенсивных садах и ягодниках не рекомендуется.

Приводится для сравнительной характеристики.

Модели тракторов Беларус 821, 921, 921,3 производятся на Сморгонском агрегатном заводе,                тел. отдела сбыта (8-01592) 3-31-39.

Предпосадочная подготовка почвы под закладку садов и питомников включает общепринятую систему машин в растениеводстве, в том числе безотвальную обработку на глубину 30 см с использованием культиваторов фрезерных универсальных типа КФУ – многофункционального комбинированного агрегата на основе чизельного плуга.

Для рыхления подпочвенного горизонта, а также ликвидации микрозападин следует использовать плоскорез.

Посадка садов осуществляется с применением буров садовых, ямокопателей и сажалок навесных для посадки саженцев плодовых культур и ягодных кустарников.

Современная система обработки почвы в садах предусматривает использование в молодых садах (до 2-3 лет) культиваторов, с последующим естественным залужением,
периодическим скашиванием и измельчением травы с помощью косилок садовых с шириной захвата от 1,5 до 3,0 м.

В приствольные полосы гербициды вносятся гербицидными опрыскивателями с одно или двусторонними складывающимися гербицидными штангами с защитными кожухами.

Обрезку садов и ягодных кустарников проводят пневмосекаторами, входящими в 
комплект установки УСВ.

Удобрение  садов  и  ягодников  проводят  с  помощью  машины  для  внесения  минеральных  удобрений. Для предотвращения попадания удобрений на листья растений применяют защитные кожухи.

Для защиты садов и ягодников от вредителей и болезней  используют различные модификации  вентиляторных опрыскивателей.

Опрыскивание против вредителей и болезней рекомендуется сочетать с внекорневыми подкормками макро- и микроудобрениями.

На уборке плодов используют поточно-контейнерную технологию уборки и транспортировки. Плоды собирают в сумки плодосборные, затем перегружают в контейнеры, установленные на транспортировщики контейнеров грузоподъемностью от 1,5 до 3,5 т.

Контейнеры на транспортировщиках контейнеров транспортируют из сада в места хранения  и переработки  плодов.

Для уборки плодов косточковых культур методом встряхивания деревьев используют машину ВУМ-15А.

Ягоды смородины, крыжовника, рябины черноплодной убирают с помощью самоходных и прицепных полурядных комбайнов производства Беларуси, Польши или России.

Ягоды с отдельных кустов убирают при помощи пневмовибраторов, входящих в 
комплект агрегата для уборки ягод АУС-8.

Закладку маточников клоновых подвоев плодовых культур и очередных полей питомника проводят посадочной машиной СН-1 или в щели, нарезаемые щелерезом.

Маточники окучивают машиной для окучивания клоновых подвоев МОП-1.

Выкопку посадочного материала плодовых и ягодных культур проводят плугом выкопочным навесным с встряхивающим механизмом – ВПС-2. Сортируют материал вручную.

Орошение питомников и ягодников проводят полосными оросителями с шириной 
захвата от 22 до 106 м и расходом воды 4,3-121,9 м3/ч в зависимости от модели. Для орошения садов рекомендуется стационарная система капельного орошения, подкронного 
дождевания и другие.

Для послеуборочной товарной обработки плодов используются наклонители контейнеров, столы переборочные и сортировальные линии производительностью от 800 до 2000 кг/ч.

Для упаковки и транспортировки используют ящики из 3-5-слойного гофрокартона вместимостью от 5 до 20 кг. Могут использоваться ящики и из деревянной доски. Для обеспечения работы сортировочных линий необходимо переходить на использование контейнеров европейского образца (габаритные размеры 1200 х 1050 х 800 мм).

5

##### Сельскохозяйственные машины и орудия для механизации работ в плодоводстве

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 1. Предпосадочная подготовка почвы под сады, ягодники и питомники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ###### Разбрасыватель твердых органических удобрений ПРТ-7 | «Бобруйскагромаш», г. Бобруйск Тел. (0225) 44-27-54 | Для внесения твердых органических удобрений (навоза, торфа, компостов) | Грузоподъемность - 7 т Ширина внесения - 6-8 м Агрегатирование - Беларус 920, 921 | 9,5 |
| 1.2 | ###### Разбрасыватель твердых минеральных удобрений МТТ-4-У | «Бобруйскагромаш», г. Бобруйск Тел. (0225) 44-27-54 | Для поверхностного внесения гранулированных и кристаллических удобрений | Грузоподъемность – 4,5 т Ширина внесения – 8-21 м Агрегатирование – Беларус 921 | 7,2 |
| 1.3 | Разбрасыватель твердых минеральных удобрений навесная РУМ-0,3; РУМ-0,4; РУМ-0,5; РУМ-0,6; РУМ-0,8 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для поверхностного внесения твёрдых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде | Объём бункера – 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 м3 Ширина захвата – 6-16 м Механизм дозирования – щелевой Тип разбрасывателя: Однодисковый (РУМ 0.3; 0.4; 0.5.) Двухдисковый (РУМ 0.6; 0.8.) Норма внесения – 60-1000 кг/га Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,8-2,6 |
| 1.4 | ###### Агрегат внесения удобрений АВУ-0,8 | Завод «Брестсельмаш», г. Брест Тел. (0162) 28-13-64, 28-13-65, 28-11-71 | Для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде | Вместимость – 0,8 м3, 1,5 м3 Ширина внесения – до 12-24 м Механизм дозирования, дистанционно управляемый из кабины трактора, позволяет вносить от 40 до 1000 кг/га Агрегатирование – Беларус 921 | 3,7 3,85 |
| 1.5 | ###### Разбрасыватель твердых ###### минеральных удобрений навесная Л-116 | ОАО «Лидсельмаш», 231300 г. Лида, ул. Советская, 70 Тел. (01561) 2-76-82, 2-16-28 | Для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде | Грузоподъемность – 0,6 т Ширина захвата – 16-24 м Производительность – 8-16 га/ч Агрегатирование – Беларус 921 | 0,80 |
| 1.6 | ###### Измельчитель-смеситель минеральных удобрений ИСУ-4А | Хойникский ремонтный завод, 247600 г.п. Хойники Гомельской обл., ул. К.Маркса, 39 Тел. (02346) 2-11-58 | Для самозагрузки и измельчения слежавшихся незатаренных и затаренных в полиэтиленовые мешки минеральных удобрений | Вместимость бункера – 0,39 м3 Вместимость ковша – 0,19 м3 Погрузочная высота – 935 мм Производительность – 7,1-7,5 т/ч Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 2,2 |

| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | ###### Плуг трехкорпусный ###### навесной Л-108 | ОАО «Лидсельмаш», 231300 г. Лида, ул. Советская, 70 Тел. (01561) 2-76-82, 2-16-28 | Для предпосадочной вспашки почвы | Ширина захвата – 0,9-1,05 м Максимальная глубина пахоты - 30 см Агрегатирование – Беларус 921, 952 | 0,71 |
| 1.8 | ###### Плуг трехкорпусный ###### навесной ПЛП-3,35 Б-2 ###### с пружинными предохранителями | Минский завод шестерен, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 Тел. (017) 245-50-01 | Для пахоты старопахотных и среднекаменистых почв и участков после раскорчевки садов и ягодников | Ширина захвата – 1,08 м Рабочая скорость – 5-7 км/ч Производительность – 0,54÷0,72 га/ч Агрегатирование – Беларус 921, 952, 1025 | 3,2 |
| 1.9 | ###### Плуг трехкорпусный ###### навесной ПКМП-3,40Р ###### с рессорными предохранителями | Минский завод шестерен, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 Тел. (017) 245-50-01 | Для пахоты старопахотных и среднекаменистых почв и участков после раскорчевки садов и ягодников | Ширина захвата – 1,2 м Рабочая скорость – 5-7 км/ч Производительность – 0,6÷0,75 га/ч Агрегатирование – Беларус 920, 952, 921 | 2,8 |
| 1.10 | ###### Плуг трехкорпусный ###### оборотный ПО-3,40 | Минский завод шестерен, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 Тел. (017) 245-50-01 | Для пахоты старопахотных и среднекаменистых почв и участков после раскорчевки садов и ягодников | Ширина захвата – 1,2 м Рабочая скорость – 5-7 км/ч Производительность – 0,6÷0,75 га/ч Агрегатирование – Беларус 920, 952, 921 | 7,4 |
| 1.11 | ###### Плоскорез | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для рыхления подпахотного горизонта | Ширина захвата – 1,5 м Глубина обработки – до 60 см Производительность – 0,5-0,6 га/ч Агрегатирование – Беларус 921, 952 | 1,23 |
| 1.12 | ###### Агрегат комбинированный широкозахватный ###### АКШ-3,6-0,2 | ОАО «Гидросельмаш», г. Пинск Тел. (01653) 2-33-48, 2-27-12, 2-42-81 | Для обработки верхнего слоя почвы и уничтожения сорняков с выравниванием рельефа, подготовки почвы для посадки плодово-ягодных культур | Ширина захвата - 3,6 м Глубина обработки - 5-8 см Производительность - 2,84 га/ч Агрегатирование - Беларус 921, 952 | 7,8 |
| 1.13 | ###### Борона дисковая БНД-2,0 | ОАО «Агропроммаш», г. Минск, ул. Глаголева, 39а Тел. (017) 208-28-66, 208-49-95 | Для сплошной и междурядной обработки почвы под сады, ягодники и питомники | Ширина захвата - 2,0 м Агрегатирование - Беларус 921 | 2,5 |

| 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | ###### Бороны дисковые ###### навесные БДН-160 ###### БДН-180 ###### БДН-230 ###### БДН-270 ###### БДН-310 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,6; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 3,6 м Рабочие органы – сферические диски круглые и зубчатые фирмы ОFAS (Италия) Диаметр дисков – 510, 560 мм Борона комплектуется планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,9-3,5 |
| 1.15 | Агрегат почвообрабатывающий АДН-2,0 Р АДН-2,5 Р АДН-3,0 Р АДН-3,5 Р АДН-4,0 Р | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной и междурядной обработки почвы под сады и ягодники | Ширина обработки – 2,0-8,0 м Рабочие органы – сферические зубчатые диски фирмы ОFAS (Италия) Диаметр диска – 510 мм Независимая рессорная подвеска каждого диска Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 9,9-12,8 |
| 1.16 | ###### Культиватор фрезерный универсальный КФУ-3,2 | ЗАО «Славянская технология», г. Гомель Тел. (0232) 48-61-61 | Для безотвальной обработки почвы под сады, ягодники и питомники | Ширина захвата – 3,2 м Глубина обработки – до 30 см Агрегатирование – Беларус 921 | 3,3 |
| 1.17 | Культиваторы навесные КН 1,8; КН 2,1; КН 2,8; КН 3,6; КН 4,2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,8; 2,1; 2,8; 3,6; 4,2 м Рабочие органы – S–образная стойка 10-12 мм и наральники (прямой двухсторонний и копьевидный) фирмы ОFAS (Италия) Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,46-2,6 |
| 1.18 | Культиваторы навесные КНК-1,8; КНК-2,1; КНК-2,8; КНК-3,6; КНК-4,2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,8; 2,1; 2,8; 3,6; 4,2 м Рабочие органы – зуб-пружинный S, наральник прямой с планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,2-4,0 |
| 1.19 | Культиватор чизельный КЧМ-2,5 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для рыхления почв, углубления подпахотного слоя, безотвальной обработки зяби весной вместо перепашки, разделки пласта многолетних трав | Производительность – 1,3-1,6 га/ч Рабочая скорость – 7,9 км/ч Ширина захвата – 2,5 м Глубина обработки – до 22 см Масса – 850 кг Агрегатирование – Беларус 921 | 4,0 |

2. Посадка и уход за садами, установка столбов и опор

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | ###### Бур садовый БС-500 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для механизированного выкапывания ям под посадку плодовых деревьев, установки столбов | Диаметр ям – 250-500 мм Глубина – 700 мм Производительность – 120 ям/ч Агрегатирование – Беларус 921 | 1,60 |
| 2.2 | ###### Ямокопатель ЯК-0,7 | Экспериментальный завод ИМСХ НАН Беларуси, г. Минск Тел. (017) 266-46-06 | Для механизированного выкапывания ям под столбы различного диаметра и посадку плодовых деревьев на почвах, расположенных на равнинных площадях и на склонах с крутизной до 10° | Диаметр ям – 100, 200, 350, 600 мм Глубина – 700 мм Производительность – 100-120 ям/ч Агрегатирование – Беларус 921 | 1,08 |
| 2.3 | ###### Буровой инструмент STIHL ВТ-121 ###### (почвенный бур) | Stihl Ag&Co.Kg Badstr., 115, 71336 Waiblingen (Германия, Вайблинген) Дистрибьютор в Беларуси «Профинст», 220193 г. Минск, ул. Киселева, 22 Тел. (017) 284-29-76, 284-29-77, 284-29-78, 284-29-79 www.prof-inst.com | Для копки ям диаметром 40, 60, 90, 120, 150, 200 мм, глубиной 695 мм. Дополнительно в комплект входят: ямокопатель для посадки растений диаметром 150 мм, длиной 260 мм; червяк для посадки растений диаметром 150 мм, длиной 252 мм | Мощность – 1,3 кВт (1,8 л.с.) Объем цилиндра – 30,8 см3 Вес – 9,4 кг Передаточное отношение – 47,5:1 | 1,22 |
| 2.4 | ###### Машина для посадки ###### саженцев плодовых ###### культур и ягодных ###### кустарников МПС-1 | ОАО «Оршаагро-проммаш», 211030 г. Орша, ул. Ленина, 215 Тел./факс (0216) 81-90-96, 24-04-06 | Для посадки однолетних саженцев плодовых культур и ягодных кустарников | Ширина посадочной борозды – 280 мм Шаг посадки – от 40 см Глубина посадки – 20-30 см Ширина междурядий – 2-8 м Производительность – 0,2 га/ч Вес – 450 кг Количество обслуживающего персонала – 3 чел. Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 2,54 |

| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | ###### Машина для посадки ###### саженцев плодовых ###### культур МПС-2М | ОАО «Оршаагро-проммаш», 211030 г. Орша, ул. Ленина, 215 Тел./факс (0216) 81-90-96, 24-04-06 | Для механизированной посадки саженцев (однолетних и двухлетних) плодовых культур | Ширина посадочной борозды – 400 мм Глубина заглубления ножа при посадке (регулируется) – до 400 мм Скорость движения – 4-6 км/ч Вес – 500 кг Агрегатирование – Беларус 921 | 4,1 |
| 2.6 | ###### Запрессовщик столбов ###### ЗС1Б | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для установки столбов в почву | Производительность – 70 ст./ч Глубина запрессовки – 600-700 мм Масса – 180 кг | 0,8 |

3. Обработка почвы в садах

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | ###### Культиватор КПШ-1,5(3) | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для междурядной обработки почвы с междурядьями сада 4-8 м и 3 м | Ширина захвата – 1,5 м - « - – 3 м Глубина обработки – 8 см Агрегатирование – Беларус 921 | 1,1 |
| 3.2 | Культиваторы навесные КН 1,8; КН 2,1; КН 2,8; КН 3,6; КН 4,2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,8; 2,1; 2,8; 3,6; 4,2 м Рабочие органы – S-образная стойка 10-12 мм и наральники (прямой двухсторонний и копьевидный) фирмы ОFAS (Италия) По заявке комплектуется планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,46-2,6 |
| 3.3 | Культиваторы навесные КНК-1,8; КНК-2,1; КНК-2,8; КНК-3,6; КНК-4,2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,8; 2,1; 2,8; 3,6; 4,2 м Рабочие органы – зуб-пружинный S, наральник прямой с планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,2-4,0 |
| 3.4 | ###### Культиватор чизельный ###### КЧ-2,5М | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для междурядной обработки почвы с междурядьями сада 4-8 м и 3 м | ### Ширина захвата – 2,5 м Глубина обработки – 18-25 см Агрегатирование - Беларус 921 | 1,76 |
| 3.5 | ###### Косилка садовая ###### КРС-1,5(3,0) | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для скашивания травы в междурядьях садов 2-8 м и измельчения веток после обрезки диаметром до 20 мм | Ширина захвата – 1,5 м - « - – 3 м Высота среза травы – 5-7 см Рабочая скорость – 8-10 км/ч Производительность – 1,5-2 га/ч ### Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 2,85 3,07 |
| 3.6 | ###### Косилка садовая ###### КРС-1,5(2,5) БМ-0,6 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для скашивания травы в междурядьях 3-8 м и рядах садов с шагом посадки деревьев не менее 1 м в условиях равнины и склонов крутизной до 6° | Ширина захвата – 2,1 м - « - – 3,1 м Высота среза травы – 5-7 см Рабочая скорость – 5 км/ч Производительность – 1-2 га/ч Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 2,37 3,51 |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 3.7 | ###### Косилка садовая передненавесная КРС-2Г гидрофицированная | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для скашивания травы в междурядьях садов 3-8 м и измельчения веток после обрезки диаметром до 20 мм | Ширина захвата – 2,0 м Высота среза травы – 5-7 см Рабочая скорость – 5-7 км/ч Производительность – 1-2 га/ч Агрегатирование – Беларус 921 | 5,0 |
| 3.8 | ###### Косилка-измельчитель садовая TSC-200 с автоматически отклоняющимся плечом | ООО «Полымя», 222518, г. Борисов, ул. Краснознаменная, 64 Тел. (01777) 3-10-80, факс 3-22-89 | Для скашивания травы в междурядьях 3-8 м и рядах садов с шагом посадки деревьев не менее 1 м | Ширина захвата – 2,5-2,8 м Высота среза – 5-7 см Рабочая скорость – 3-7 км/ч Производительность – 0,7-1,5 га/ч Агрегатирование – Беларус 82,1; 921 | 14,5 |
| 3.9 | Штанга гербицидная с защитным кожухом ШГ 1 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов и ягодников. Обрабатывается один полуряд | Ширина междурядий от 3 до 6 м Штанга – телескопическая, односторонняя Отклоняющее плечо – 25 см Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 Штанга монтируется на раму любого навесного штангового опрыскивателя | 0,24 |
| 3.10 | Штанга гербицидная с защитным кожухом ШГ/ДС-2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов и ягодников. Обрабатывается два полуряда | Ширина междурядий от 3,5 до 5 м Штанга – телескопическая, двусторонняя, с гидравлическим механизмом регулирования высоты обработки Отклоняющее плечо – 25 см Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 Штанга монтируется на передний брус трактора | 0,56 |
| 3.11 | Опрыскиватели гербицидные Зубр НШ03.21.Г1 Зубр НШ04.21.Г1 Зубр НШ06.21.Г1 Зубр НШ08.21.Г1 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов и ягодников. Обрабатывается один полуряд | Ширина междурядий от 3 до 6 м Штанга – телескопическая, односторонняя, расположена на опрыскивателе позади трактора, справа Отклоняющее плечо – 25 см Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,1-1,6 В зависимости от комплектации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3.12 | Опрыскиватели гербицидные Зубр НШ04.31.Г/ДС2 Зубр НШ06.31.Г/ДС2 Зубр НШ08.31.Г/ДС2 Зубр НШ10.31.Г/ДС2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов. Одновременно обрабатывается два полуряда деревьев | Ширина междурядий - от 3,5 до 5 м Штанга – телескопическая, двусторонняя, с гидравлическим механизмом регулирования высоты обработки. Штанга монтируется на передние лонжероны трактора Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,5-2,9 В зависимости от комплектации |
| 3.13 | Машина для подрезки корней | НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, г. Минск Тел./факс (017) 280-46-06 | Для подрезания корней плодовых деревьев | Ширина захвата – 2,5-3,5 м Регулируется бесступенчато Агрегатирование – Беларус 921 | 1,9 |
| 3.14 | Фреза садовая ФА-0,76 | Болгария, ЧП «ВендоБелАгро», г. Минск | Для механической обработки почвы в приствольных полосах садов. Обрабатывается один полуряд | Тип – навесная, с автоматически отклоняющимся плечом Ширина обработки – 76 см Рабочая скорость – 3-5 км/ч Производительность – 1,2-1,5 га/ч Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 6,8 |

4. Посадка и уход за ягодниками

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия |  | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 |  | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | ###### Сажалка навесная СН-1 |  | ОАО «Оршаагро-проммаш», 211030 г. Орша, ул. Ленина, 215 Тел./факс (0216) 81-90-96, 24-04-06 | Для посадки саженцев ягодных кустарников | Шаг посадки – от 40 см Глубина – 20-30 см Ширина междурядий – 2-8 м Производительность – 0,2 га/ч Количество обслуживающего персонала – 3 чел. Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 2,97 |
| 4.2 | ###### Машина для посадки ###### саженцев плодовых ###### культур и ягодных ###### кустарников МПС-1 |  | ОАО «Оршаагро-проммаш», 211030 г. Орша, ул. Ленина, 215 Тел./факс (0216) 81-90-96, 24-04-06 | Для посадки однолетних саженцев плодовых культур и ягодных кустарников | Ширина посадочной борозды – 280 мм Шаг посадки – от 40 см Глубина посадки – 20-30 см Ширина междурядий – 2-8 м Производительность – 0,2 га/ч Вес – 450 кг Количество обслуживающего персонала – 3 чел. Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 2,54 |
| 4.3 | ###### Буровой инструмент STIHL ВТ-121 ###### (почвенный бур) |  | Stihl Ag&Co.Kg Badstr., 115, 71336 Waiblingen (Германия, Вайблинген) Дистрибьютор в Беларуси «Профинст», 2200193 г. Минск, ул. Киселева, 22 Тел. (017) 284-29-76, 284-29-77, 284-29-78, 284-29-79 www.prof-inst.com | Для копки ям диаметром 40, 60, 90, 120, 150, 200 мм, глубиной 695 мм. Дополнительно в комплект входят: ямокопатель для посадки растений диаметром 150 мм, длиной 260 мм; червяк для посадки растений диаметром 150 мм, длиной 252 мм | Мощность – 1,3 кВт (1,8 л.с.) Объем цилиндра – 30,8 см3 Вес – 9,4 кг Передаточное отношение – 47,5:1 | 1,22 |
| 4.4 | ###### Машина для посадки ###### рассады земляники ПРЗ-4 |  | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | Для посадки рассады земляники как с открытой, так и с закрытой корневой системой | Ширина захвата – 4 ряда Производительность – 0,1-0,14 га/ч Рабочая скорость – 0,5 км/ч Приживаемость рассады – 95-98% Агрегатирование – Беларус 921 с ходоуменьшителем | 3,5 |
| 1 | ##### 2 |  | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 4.5 | ###### Универсальная комбинированная машина для ###### посадки земляники |  | Республика Польша, Дистрибьютор в Беларуси ООО «Дожинки», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14-404 Тел./факс (017) 266-38-43 | Для посадки рассады земляники по спанбонду (пленке) из горшков круглой и квадратной формы размером 5 х 5 см. Состоит из: 1. Машина для формирования гряды и расстилания спанбонда (пленки). 2. Машина для формирования отверстий под посадку. 3. Машина для посадки земляники. | Тип – навесная, двухрядная Ширина междурядий – 35-70 см Шаг посадки – 25, 35, 45, 55 см Агрегатирование – Беларус 622 | 8,4 |
| 4.6 | ###### Измельчитель-выдуватель соломы Limbacher с ###### оборудованием для ###### самозагрузки |  | Германия, ООО «Полымя», 222518 г. Борисов, ул. Краснознаменная, 64 Тел. (01777) 3-10-80, факс 3-22-89 | Механизированное измельчение соломы и внесение в междурядья земляники | Тип агрегатирования – полуприцепной Для круглых тюков размером 180х120 см Масса – 900 кг Требуемая мощность трактора – 80 л.с. Время измельчения 1 тюка – 4 мин. | 33,47 |
| 4.7 | ###### Фреза ФС-1,5(2,0) |  | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для сплошной и междурядной обработки почвы в молодых ягодниках с междурядьями 2 и 3 м | Ширина захвата – 1,5 и 2 м Глубина обработки – до 12 см Рабочая скорость - до 4 км/ч Производительность – 0,19 га/ч Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,77 1,99 |
| 4.8 | ###### Борона сетчатая БСН-3 |  | Вилейский ремонтный завод, 222410 г. Вилейка Минской обл., ул. 1 Мая, 66 Тел. (01771) 5-55-64 | Для сгребания старых листьев земляники и рыхления верхнего слоя почвы в междурядьях | Ширина захвата – 3 м Глубина обработки – 4-9 см Рабочая скорость – до 9 км/ч Производительность – 2,4-2,7 га/ч Агрегатирование – Беларус 320, 622 | 1,3 |
| 4.9 | ###### Культиватор КПШ-1,5 |  | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для междурядной обработки почвы с междурядьями ягодников 3 и 2 м | Ширина захвата – 1,5 м Глубина обработки – 8-12 см Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,1 |
| 4.10 | Культиваторы навесные КН 1,8; КН 2,1; КН 2,8; КН 3,6; КН 4,2 |  | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,8; 2,1; 2,8; 3,6; 4,2 м Рабочие органы – S-образная стойка 10-12 мм и наральники (прямой двухсторонний и копьевидный) фирмы ОFAS (Италия) По заявке комплектуется планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,46-2,6 |
| 1 |  | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 4.11 |  | Культиваторы навесные КНК-1,8; КНК-2,1; КНК-2,8; КНК-3,6; КНК-4,2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,8; 2,1; 2,8; 3,6; 4,2 м Рабочие органы – зуб-пружинный S, наральник прямой с планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,2-4,0 |
| 4.12 |  | ###### Культиватор чизельный ###### КЧМ-1,5 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для междурядной обработки почвы на ягодниках, в т.ч. на землянике | Ширина захвата – 1,5 м Глубина обработки – 20÷30 см ### Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 1,76 |
| 4.13 |  | Бороны дисковые навесные БДН-160 БДН-180 БДН-230 БДН-270 БДН-310 БДН-360 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для предпосадочной подготовки почвы и обработки междурядий в садах и ягодниках | Ширина обработки – 1,6; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 3,6 м Рабочие органы – сферические диски круглые и зубчатые фирмы ОFAS (Италия) Диаметр дисков – 510, 560 мм Борона комплектуется планчатыми катками Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,9-3,5 |
| 4.14 |  | ###### Косилка садовая КРС-1,5 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для скашивания травы, сорняков в междурядьях ягодников и садов и измельчения веток после обрезки диаметром до 20 мм | Ширина захвата – 1,5 м Рабочая скорость – 8-10 км/ч Высота среза травы – 5-7 см Производительность – 2 га/ч ### Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,94 |
| 4.15 |  | ###### Установка для ухода за садами, ягодниками и виноградниками ###### УСВ-4 ###### УСВ-6 УСВ-8 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для механизированной детальной обрезки деревьев и кустов с помощью пневматических секаторов и побелки штамбов деревьев | Производительность: в садах – 0,2-0,4 га/ч, в ягодниках – 0,1-0,12 га/ч Диаметр срезаемых ветвей – до 50 мм Количество обслуживающего персонала – 4-6-8 чел. Привод – бензиновый двигатель HONDA | 2,0-4,8 В зависимости от комплектации |
| 4.16 |  | ##### Комбайн сменно-модульный КМЯ-3 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | ### Для уборки ягод смородины, крыжовника, рябины черноплодной, жимолости и ухода за плантациями этих культур. В состав комбайна входят: уборочный модуль, тоннельный опрыскиватель, культиватор, обрезчик, косилка-измельчитель | Производительность – 0,3-0,9 га/ч Полнота сбора – 90% | 35,47 |

5. Внесение удобрений и защита садов, ягодников и питомников от вредителей, болезней и сорняков

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | ###### Агрегат внесения удобрений АВУ-0,8 | Завод «Брестсельмаш», 224603 г. Брест, ул. Поплавского, 23 Тел. (0162) 28-13-64, 28-13-65, 28-11-71 | Для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде | Вместимость – 0,8 м3, 1,5 м3 Ширина внесения – до 12-24 м Механизм дозирования, дистанционно управляемый из кабины трактора, позволяет вносить от 40 до 1000 кг/га Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 3,7 3,85 |
| 5.2 | ###### Разбрасыватель твердых ###### минеральных удобрений навесная Л-116 | ОАО «Лидсельмаш», 231300 г. Лида, ул. Советская, 70 Тел. (01561) 2-76-82, 2-16-28, 2-49-60 | Для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде | Грузоподъемность – 0,6 т Ширина захвата – 16-24 м Производительность – 8-16 га/ч Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 0,80 |
| 5.3 | ###### Разбрасыватель твердых минеральных удобрений навесная РУМ-0,3С; РУМ-0,4С; РУМ-0,5С | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для поверхностного внесения твёрдых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде в приствольную зону садов и ягодников | Объём бункера – 0.3, 0.4, 0.5 м3 Ширина междурядья – 2-6 м Механизм дозирования – щелевой Тип разбрасывателя – однодисковый Норма внесения – 60-1000 кг/га Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 0,9-1,5 |
| 5.4 | Опрыскиватель ОУК-30 | ЗАО «Славянская технология», г. Гомель Тел. (0232) 48-16-61 | Для защиты и листовой подкормки плодовых и ягодных культур методом ультрамалообъемного, малообъемного и обычного опрыскивания | Тип – дисково-вентиляторный, прицеп-ной, с распылительной системой «Шквал» Вместимость бака – 2000 л Расход рабочего раствора – 25-1000 л/га Полнота осаждения на листьях – 98-100% Ширина захвата – 2 ряда Производительность – 4,8-6,4 га/ч (при междурядьях 8 м), 7,2-9,6 га/ч (при междурядьях 4 м) Рабочая скорость – 6-8 км/ч Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 3,2-5,8 в зависимости от марки насоса |

| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | ##### Приставка-распределитель РУМ-250с | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | ### Для внесения гранулированных и порошкообразных удобрений в приствольную зону садов и ягодников | Тип – навесной Вместимость бункера – 250 л Ширина захвата – 2 ряда Ширина междурядья – 3-5 м Привод вентилятора и дозатора – электро 12В Норма внесения – 60-1000 кг/га Неравномерность внесения – 3% Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 4,2 |
| 5.6 | ##### Распылительная система «Шквал» | ЗАО «Славянская технология», г. Гомель Тел. (0232) 48-16-61 | ### Для защиты и листовой подкормки плодовых и ягодных культур путем переоборудования ОПВ-2000 в ОУК-30 у изготовителя или заказчика | Тип – дисково-вентиляторный Расход рабочего раствора – 25-1000 л/га Полнота осаждения на листьях – 98-100% Ширина захвата – 2,5-8,0 м Производительность – 1,2-8,0 га/ч Рабочая скорость – 6-8 км/ч Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 1,0 |
| 5.7 | Опрыскиватель Зубр ПВ10 С Зубр ПВ15 С Зубр ПВ20 С | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки плодовых и ягодных культур | Тип – прицепной вентиляторный Тип приставки – стандарт (округлая) Ёмкость основного бака – 1000, 1500, 2000 л Расход рабочего раствора – 50-1500 л/га Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 125 л/мин. Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 6,0-7,6 В зависимости от комплектации |
| 5.8 | Опрыскиватель Зубр ПВ10 К Зубр ПВ15 К Зубр ПВ20 К | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки плодовых и ягодных культур | Тип – прицепной вентиляторный Тип приставки – колонна 2,7-3 м Ёмкость основного бака – 1000, 1500, 2000 л Расход рабочего раствора - 50-150 л/га Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 125 л/мин. Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 7,3-9,1 В зависимости от комплектации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 | Опрыскиватель Зубр ПВ10 П Зубр ПВ15 П Зубр ПВ20 П | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки ягодных культур (специализированный) | Тип – прицепной вентиляторный Тип приставки – пирамида 1,6 м Ёмкость основного бака – 1000, 1500, 2000 л Расход рабочего раствора – 50-1500 л/га Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 100 л/мин. Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 6,5-8,0 В зависимости от комплектации |
| 17 5.10 | Опрыскиватель Зубр НВ04 С Зубр НВ06 С Зубр НВ08 С Зубр НВ10 С | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки плодовых и ягодных культур | Тип – навесной вентиляторный Тип приставки – стандарт (округлая) Ёмкость основного бака – 400, 600, 800, 1000 л Расход рабочего раствора – 50-1500 л/га Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 100 л/мин. Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 3,2-3,9 В зависимости от комплектации |
| 5.11 | ##### Опрыскиватель ##### Зубр НВ04 П ##### Зубр НВ06 П ##### Зубр НВ08 П Зубр НВ10 П | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки плодовых и ягодных культур | Тип – навесной вентиляторный Тип приставки – пирамида 1,6 м Ёмкость основного бака – 400, 600, 800, 1000 л Расход рабочего раствора – 50-1500 л/га Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 100 л/мин. Агрегатирование - Беларус 320, 622, 921 | 3,6-4,4 В зависимости от комплектации |
| 5.12 | Опрыскиватель Зубр НВ06 К Зубр НВ08 К Зубр НВ10 К | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки плодовых и ягодных культур высотой до 4 м | Тип – навесной вентиляторный Тип приставки – колонна 2,7-3 м Ёмкость основного бака – 600, 800, 1000 л Расход рабочего раствора – 50-1500 л/га Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 100л/мин. Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 4,6-5,0 В зависимости от комплектации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13 | Опрыскиватель садовый туннельный Зубр НВ0,4.32.Т Зубр НВ0,6.32.Т Зубр НВ0,8.32.Т | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и внекорневой подкормки плодовых и ягодных культур высотой до 3 м | Тип – навесной с прицепной приставкой туннельного типа Ёмкость основного бака – 400, 600, 800 л Обрабатывается 1 ряд Агрегатирование – Беларус 320, 821, 921 | 18,5 |
| 5.14 | ##### Опрыскиватель садовый RALL-2000С | УП «Азат», 220034 г. Минск, ул. Козлова, 16-34 Тел. (017) 210-01-33, 210-05-52 | ### Для проведения защитных мероприятий и листовой подкормки плодовых и ягодных культур | Тип – прицепной вентиляторный Вместимость бака – 2000 л Редуктор – двухскоростной Насос – 40 атм. 100 л/мин. Агрегатирование – Беларус 921, 622 | 8,5-10,0 В зависимости от приставки: низкая колонна, высокая колонна, при-ставка «Спрут» |
| 5.15 | Опрыскиватель садовый Зубр ПШ20.66.43 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для проведения защитных мероприятий и листовой подкормки плодовых культур в питомниках | Тип – прицепной штанговый Вместимость бака – 2000 л Ширина штанги – 18 м Высота подъема штанги – 2,5 м Ширина междурядий - от 3,5 до 5 м Агрегатирование – Беларус 82,1; 921 | 21,8 |
| 5.16 | Опрыскиватели гербицидные Зубр НШ04.31.Г/ДС2 Зубр НШ06.31.Г/ДС2 Зубр НШ08.31.Г/ДС2 Зубр НШ10.31.Г/ДС2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов. Одновременно обрабатывается два полуряда деревьев | Ширина междурядий - от 3,5 до 5 м Штанга – телескопическая, двусторонняя, с гидравлическим механизмом регулирования высоты обработки. Штанга монтируется на передние лонжероны трактора Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,5-2,9 В зависимости от комплектации |
| 5.17 | Опрыскиватели гербицидные Зубр НШ03.21.Г1 Зубр НШ04.21.Г1 Зубр НШ06.21.Г1 Зубр НШ08.21.Г1 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов и ягодников. Обрабатывается один полуряд | Ширина междурядий от 3 до 6 м Штанга – телескопическая, односторонняя, расположена на опрыскивателе позади трактора, справа Регулировка высоты обработки – навеской трактора Отклоняющее плечо – 25 см Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,1-1,6 В зависимости от комплектации |

| 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.18 | Штанга гербицидная с защитным кожухом ШГ 1 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов и ягодников. Обрабатывается один полуряд | Ширина междурядий от 3 до 6 м Штанга – телескопическая, односторонняя Отклоняющее плечо – 25 см Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 Штанга монтируется на раму любого навесного штангового опрыскивателя | 0,24 |
| 5.19 | Штанга гербицидная с защитным кожухом ШГ/ДС-2 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для внесения гербицидов в приствольные полосы садов и ягодников. Обрабатывается два полуряда | Ширина междурядий от 3,5 до 5 м Штанга – телескопическая, двусторонняя, с гидравлическим механизмом регулирования высоты обработки. Отклоняющее плечо – 25 см Тип распылителя – щелевой Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 Штанга монтируется на передний брус трактора | 0,56 |
| 5.20 | ##### Штанга для сплошного внесения гербицидов ШСГ-6 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для сплошного внесения гербицидов | Ширина междурядий – от 3 до 6 м за счет использования телескопической штанги Агрегатирование – Беларус 622, 921 в комплексе с опрыскивателем Штанга монтируется на передние лонжероны трактора | 0,6 |
| 5.21 | ##### Машина для мульчирования приствольных полос ОВМ-10 | НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, г. Минск Тел./факс (017) 280-46-06 | ### Для мульчирования приствольных полос в садах с междурядьями 3,5-5 м | Прицепная, двухосная Производительность – 0,75-1 га/ч в зависимости от ширины междурядья Обрабатывает половину ряда за один проход Агрегатирование – Беларус 921 | 12,5 |

6. Обрезка плодовых и ягодных растений, утилизация ветвей деревьев после обрезки

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 6.1 | ###### Установка для ухода за садами, ягодниками и ###### виноградниками ###### УСВ-4 ###### УСВ-6 УСВ-8 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для механизированной детальной обрезки деревьев и кустов с помощью пневматических секаторов и побелки штамбов деревьев | Производительность: в садах – 0,2-0,4 га/ч, в ягодниках – 0,1-0,12 га/ч Диаметр срезаемых ветвей – до 50 мм Количество обслуживающего персонала – 4-6-8 чел. Привод – бензиновый двигатель HONDA | 2,0-4,8 В зависимости от комплектации |
| 6.2 | ###### Сборщик ветвей СВ-1А | РУП «Завод Продмаш», г. Минск, ул. Казинца, 32 Тел. (017) 212-14-85, 278-58-48 | Для сбора срезанных ветвей в интенсивных садах, ягодниках и виноградниках с шириной междурядий 2,5-5 м и выноса их на межклеточные дороги, на равнинах и склонах до 10° | Тип – навесной Производительность – 1,5-2,6 га/ч Ширина захвата – не менее 1,7 м Рабочая скорость – 6-8 км/ч Полнота сбора веток – 95% Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 1,55 |
| 6.3 | ###### Волокуша садовая ###### ВСН-2,5 | РУП «Завод Продмаш», г. Минск, ул. Казинца, 32 Тел. (017) 212-14-85, 278-58-48 | Для сбора срезанных ветвей в садах, ягодниках и выноса их на межклеточные дороги, на равнинах и склонах до 10° | Тип – навесной Производительность – 2-2,7 га/ч Ширина захвата – 2,5 м Рабочая скорость – 6-8 км/ч Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 1,65 |
| 6.4 | ###### Косилка-измельчитель садовая KG 180 ###### с выгребателем веток | ООО «Дожинки», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14-404 Тел./факс (017) 266-38-43 | Для механизированного сбора срезанных ветвей с приствольных полос и их измельчения | Ширина захвата – 1,8 м Максимальный диаметр измельчаемых веток – до 10 см Производительность – 0,8-1,2 га/ч Масса – 745 кг Агрегатирование – Беларус 821, 921 | 17,8 |
| 6.5 | ###### Платформа ПОС-2Н | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для механизированной детальной обрезки деревьев, кустов ручными пневматическими секаторами и пилами, а также для сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса садов и ягодников и побелки штамбов | Тип – навесной Высота подъема платформы – 2 м Количество рабочих постов – 4 | 3,9 |
| 6.6 | ###### Платформа ПОС-6П |  |  | Тип – прицепной Высота подъема платформы – 2 м Количество рабочих постов – 6 | 4,6 |

7. Уборка плодов и ягод

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 7.1 | ##### Сумка плодосборная | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для сбора плодов в садах | Вместимость – 10 кг Масса – 1,2 кг | 0,023 |
| 7.2 | ##### Сумка плодосборная | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | ### Для сбора плодов в садах | Вместимость – 15 кг Масса – 1,5 кг Высота – 30 см Ширина – 45 см Длина – 25 см | 0,054 |
| 7.3 | ##### Контейнер | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для сбора плодов в садах | Вместимость – 300 кг Размеры – 125 х 90 х 60 см | 0,019 |
| 7.4 | ##### Транспортировщик ##### контейнеров ТКС-1,5 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для уборки плодово-ягодной продукции в контейнеры и ящики и транспортировки к местам хранения и переработки | Грузоподъемность – 1,5 т Ширина междурядий сада – 3-3,5 м Разгрузка путем перемещения контейнеров по направляющим роликам Агрегатирование – Беларус 320 | 3,0 |
| 7.5 | ##### Транспортировщик ##### контейнеров ТКС-3 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для уборки плодово-ягодной продукции в контейнеры и ящики и транспортировки к местам хранения и переработки | Грузоподъемность – 3,5 т Вместимость – 8 контейнеров (125 х 90 х 60) Ширина междурядий сада – 4-8 м Разгрузка путем перемещения контейнеров по направляющим роликам Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 4,8 |
| 7.6 | ##### Тележка для транспортировки контейнеров ТТК-3 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | ### Для уборки плодово-ягодной продукции в контейнеры и ящики и транспортировки к местам хранения и переработки | Грузоподъемность – 1,2 т Вместимость – 3 контейнера Ширина междурядий – 3-3,5 м Агрегатирование – Беларус 320, 821, 921 | 1,4 |
| 7.7 | ##### Комбайн сменно-модульный самоходный КМЯ-3 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | Для уборки ягод смородины, крыжовника, рябины черноплодной, жимолости и ухода за плантациями этих культур. В состав комбайна входят: уборочный модуль, тоннельный опрыскиватель, культиватор, обрезчик, косилка-измельчитель | Производительность – 0,3-0,9 га/ч Полнота сбора – 90% | 42,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.8 | ##### Комбайн ягодоуборочный КПЯ-1 | 393774 Тамбовская обл., г. Мичуринск-наукоград, ул. Мичурина, 30-А Тел./факс (07545) 2-00-95 | Для механизированной уборки ягод черной смородины на плантациях промышленного возделывания | Самоходный Производительность – 0,3-0,9 га/ч | 37,0 |
| 7.9 | ##### Агрегат для уборки ягод ##### АУС-8 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | ### Для уборки смородины и крыжовника на плантациях с междурядьями 2,5-4 м при помощи пневмовибраторов в подведенные под куст специальные улавливатели. От примесей ягоды очищаются струей воздуха вибратора | Производительность – 180 кг/ч Полнота сбора – 95% Работает позиционно Агрегатирование – Беларус 921, 320 с ВОМ с 540 об./мин. | 2,8 |
| 7.10 | ##### Полурядный прицепной смородиноуборочный комбайн | ОАО «Лидсельмаш», 231300 г. Лида, ул. Советская, 70 Тел. (01561) 2-62-95, 2-48-13 Тел./факс (01561) 2-24-92 | ### Для уборки смородины, ### крыжовника | Производительность – 0,15-0,20 га/ч Полнота сбора – 95% Грузоподъемность рабочей платформы – 25-35 ящиков Ширина междурядий – 3-8 м Агрегатирование – Беларус 320, 622, 921 | 12,0 |
| 7.11 | ##### Полурядный прицепной ##### комбайн ##### Иоанна-механический ##### Иоанна-2-гидравлический | Фирма «Weremczuk», Польша, 20-050, Люблин, Szerokie 110 Тел./факс (10-48-81) 525-74-44, 502-14-64 | ### Для уборки смородины, ### крыжовника | Производительность – 0,15-0,20 га/ч Полнота сбора – 95% Грузоподъемность рабочей платформы – 25-35 ящиков Ширина междурядий – 3-8 м Агрегатирование – Беларус 921 Вариант механический – 11 кВт Вариант гидравлический – 19 кВт | 17,0 |
| 7.12 | ##### Прицепной ягодоуборочный комбайн USK-1 ##### «Jovaras» | LT-82151 Литва, г. Радвимикис, ул. Витауто, 3 Тел. (+370-422) 5-32-48 Тел./факс (+370-422) 5-34-39, 5-13-82 | ### Для уборки смородины, аронии, крыжовника | Тип – прицепной Производительность – 0,1-0,3 га/ч Полнота сбора ягод – до 96% Засоренность – до 1% Привод комбайна – гидравлический Масса комбайна – 1650 кг Агрегатирование – Беларус 320, 422, 622, 921 | 15,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.13 | ##### Самоходный смородиноуборочный комбайн «Joonas-1500» | Финляндия Представительство в г. Минск ЗАО «Оффицина» Тел./факс (017) 237-34-96 | ### Для уборки смородины, ### крыжовника | Тип – самоходный Производительность – 0,5-0,6 га/ч Полнота сбора ягод – до 96% Засоренность – до 1% | 245,0 с доставкой и обучением |
| 7.14 | ##### Самоходный комбайн для уборки смородины КПЯ-1 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-30-87, 549-35-57 | ### Для уборки смородины, ### крыжовника | Тип – самоходный Производительность – 0,3-0,9 га/ч Полнота сбора ягод – до 98% Полнота улавливания ягод – 92% | 37,0 |
| 7.15 | ##### Самоходный комбайн «Виктор» | Фирма «Weremczuk», Польша, 20-050, Люблин, Szerokie 110 Тел./факс (10-48-81) 525-74-44, 502-14-64 | ### Для уборки смородины и ### рябины черноплодной | Производительность – 0,3-0,5 га/ч Полнота сбора – 95% Грузоподъемность рабочей платформы – 1500 кг Привод – гидравлический | 187,0 с доставкой и обучением |
| 7.16 | ##### Комбайн для уборки ##### смородины, крыжовника, аронии «JAREK-5» | Польша, 96-100, Skier-niewice, ul. Plantowa 26 Тел./факс (10-48-46) 833-18-37 | ### Для механической уборки ### смородины, крыжовника, ### аронии | Тип – прицепной, полурядный Производительность – 0,1-0,15 га/ч | 12,6 |
| 7.17 | ##### Комбайн для уборки ##### малины «NATALIA-V» | Фирма «Weremczuk», Польша, 20-050, Люблин, Szerokie 110 Тел./факс (10-48-81) 525-74-44, 502-14-64 | ### Для уборки малины | Тип – прицепной, однорядный Производительность – 0,2-0,3 га/ч | 118,8 |
| 7.18 | ##### Комбайн для уборки ##### малины «NATALKA» | Фирма «Weremczuk», Польша, ООО «Полымя», 222518, г. Борисов, ул. Краснознаменная, 64 Тел. (01777) 3-10-80, факс 3-22-89 | ### Для механизированной уборки малины | Тип – прицепной, полурядный Производительность – 0,1-0,15 га/ч Грузоподъемность рабочей платформы – 500 кг Обслуживающий персонал – 2 чел. Агрегатирование – Беларус 320, 622, 82,1 с ходоуменьшителем | 42,5 |
| 7.19 | ##### Комбайн для уборки ##### вишни «FELIX» | Фирма «Weremczuk», Польша, 20-050, Люблин, Szerokie 110 Тел./факс (10-48-81) 525-74-44, 502-14-64 | ### Для уборки вишни | Тип – самоходный Производительность – до 0,5 га/ч | 116,0 |

| 1 | ##### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.20 | ##### Комбайн КСМ-5 сменно-модульный | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | Для уборки урожая ягодных кустарников и ухода за их насаждениями. В состав комбайна входят: уборочный модуль, опрыскиватель, культиватор, обрезчик | Тип – самоходный Производительность – 0,9 га/ч | 48,0 |
| 7.21 | ##### Приспособление для уборки облепихи ПУО-1 | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | ### Для отрыва от ветвей свежих плодов облепихи в состоянии съемной степени зрелости методом вибрации | Тип приспособления – ручное Масса – 4,2 кг Длина приспособления – 1,15 м Длина гидрошланга – 5,8 м Агрегатирование – Беларус 320, 622 | 0,8 |
| 7.22 | ##### Платформа УНК-1 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | ### Для уборки земляники и других низкорастущих культур | Велопривод | 1,4 |
| 7.23 | ##### Машина ВУМ-15А | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | ### Для уборки плодов косточко-вых культур методом встряхивания деревьев | Монтируется на шасси Т-16МГ | 9,52 |
| 7.24 | ##### Погрузчик вильчатый ##### ПВ-750 (без прижимного устройства) | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для погрузочно-разгрузочных работ в садах и хранилищах | Грузоподъемность – 750 кг Высота погрузки – до 3 м Агрегатирование – Беларус 622, 921 | 0,8 |
| 7.25 | ##### Платформа Pluk-o-Trak Junior, Senior | MUNCKHOF, Голландия, ООО «Дожинки», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14-404 Тел./факс 266-38-43 | ### Для уборки плодов и обрезки деревьев | Тип – самоходная Высота деревьев – 3-4 м Ширина междурядий – 3-5 м Производительность – 200-350 кг/чел./час Количество обслуживающего персонала – 4-8 чел. Комплект для пневмообрезки | 60,0 тыс. евро |
| 7.26 | ##### Садовый стряхиватель | MUNCKHOF, Голландия, ООО «Дожинки», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14-404 Тел./факс 266-38-43 | ### Для механизированной уборки косточковых культур | Тип – двухагрегатный, самоходный, однорядный Высота штамба min – 0,35 м Диаметр штамба max – 0,30 м Производительность – 80-180 дер./час Количество обслуживающего персонала – 3 чел. Схема посадки – 4 х 3 м и более | 260,4 тыс. евро |

8. Механизация работ в плодопитомниках

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | ##### Щелерез | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | ### Для нарезки щелей под посадку первого поля питомника | Ширина междурядий – 0,6-0,9 м Глубина посадки – 0,2-0,4 м Производительность – 0,2-0,3 га/ч Агрегатирование – Беларус 921 | 1,1 |
| 8.2 | ###### Установка для ухода за садами, ягодниками и виноградниками ###### УСВ-2/4Н ###### УСВ-2/4Т | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для механизированной детальной обрезки деревьев и кустов с помощью пневматических секаторов и побелки штамбов деревьев | Производительность: в садах – 0,2-0,4 га/ч, в ягодниках – 0,1-0,12 га/ч Диаметр срезаемых ветвей – до 50 мм Количество обслуживающего персонала – 4-6-8 чел. Привод – бензиновый двигатель HONDA | 2,0-4,8 В зависимости от комплектации |
| 8.3 | Выкопочный плуг ВПС-2 со встряхивающим механизмом | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для выкопки однолетних саженцев и подвоев плодовых культур, ягодных кустарников | Рабочая скорость – 5-7 км/ч Глубина подкапывания – до 40 см Агрегатирование – Беларус 921 | 1,8 |
| 8.4 | Выкапыватель саженцев BORO | Бельгия, Дистрибьютор в Беларуси ООО «Дожинки», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14-404 Тел./факс (017) 266-38-43 | Для выкопки однолетних и двулетних саженцев плодовых культур | Тип – навесной Привод – ВОМ трактора Агрегатирование – Беларус 952, 1021, 1221 | 20,5 |
| 8.5 | ###### Машина для выкопки рассады земляники МРВ-500 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | Для выкопки, обрезки усов от маточных кустов земляники, отделения рассады от почвенных примесей | ### Ширина захвата – 0,5 м ### Глубина подкапывания – 10-12 см ### Производительность – до 0,08 га/ч Рабочая скорость – до 0,9 км/ч Агрегатирование – Беларус 921 с ходоуменьшителем. Монтируется на передние лонжероны трактора | 1,54 |
| 8.6 | ###### Машина для выкопки рассады ВРЗ-87 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-37-00, 549-32-70 | Для подкапывания рассады и стряхивания с ее корней почвы в питомниках земляники с междурядьями 0,9 м | ### Ширина захвата – 0,5 м ### Глубина подкапывания – 10-12 см ### Производительность – до 0,08 га/ч ### Рабочая скорость – 0,9 км/ч Агрегатирование – Беларус 921 с ходоуменьшителем. Монтируется на передние лонжероны трактора | 1,75 |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | ###### Машина для внесения мульчирующих материалов МВМ-2 (переоборудование РОУ-6,0) | ООО «СелАгро», 220070 г. Минск, ул. Радиальная, 11а, Тел./факс (017) 291-39-79, 296-01-26 | Для механизированного равномерного внесения мульчирующих материалов в маточнике клоновых подвоев | Грузоподъемность – 6 т Ширина междурядий – 1,4, м, 1,6 м Безступенчатая регулировка ширины внесения Высота насыпаемого вала – 15-40 см Агрегатирование – Беларус 921, 952 | 1,0 |
| 8.8 | ###### Машина для отделения отводков МОО-1 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-37-00, 549-32-70 | Для срезания отводков с маточных кустов клоновых подвоев | Ширина междурядий – 1,4-1,6 м ### Глубина хода – до 20 см ### Производительность – 0,2 га/ч Рабочая скорость – 1,5÷2,5 км/ч Количество обслуживающего персонала – 6 чел. Агрегатирование – Беларус 921 | 1,82 |
| 8.9 | ###### Машина для окучивания подвоев МОП-1 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для рыхления почвы по сторонам ряда маточных растений в питомниках клоновых подвоев. Укрывает слоем рыхлой почвы основные растения | Ширина междурядий – 1,4-1,6 м ### Производительность – 0,2-0,3 га/ч Рабочая скорость – 2-3 км/ч Агрегатирование – Беларус 921, 952 | 4,6 |
| 8.10 | ###### Воздуходувка Solo-470 или аналог (Германия) | Тел./факс (017) 256-66-28, 256-58-95 | Для очистки от земли корней подвоев после разокучивания | Переносной, ранцевого типа Р=2,5 кВт V=1200 м3/ч Масса – 9,3 кг | 1,46 |
| 8.11 | ###### Пневморазокучиватель ###### маточных растений ПМР-1 | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для механизированного разокучивания маточных растений в питомнике и очистки корней подвоев от земли после разокучивания | Ширина междурядий – 1,4-1,6 м ### Производительность – 0,15 га/ч Рабочая скорость – 1,5÷2,0 км/ч Количество обслуживающего персонала – 1 чел. Агрегатирование – Беларус 952 | 3,2 |
| 8.12 | ###### Культиватор фрезерный садовый MG 4 | Италия, ООО «Полымя», 222518, г. Борисов, ул. Краснознаменная, 64 Тел. (01777) 3-10-80, факс 3-22-89 | Для механизированной обработки почвы в междурядьях насаждений питомника | Тип – навесной Количество секций – 5 Глубина обработки – 8-12 см Клиренс – 70 см Ширина обработки секции регулируемая - 38-54 см Агрегатирование – Беларус 622, 921, 82,1 Возможность работы каждой секции автономно | 14,0 |

27

9. Орошение садов, ягодников, питомников*

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 9.1 | ##### Установка дождевальная УД-2500 | НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, г. Минск Тел. (017) 280-84-98 Факс 280-02-91 E-mail: BelNIIMSH@tut.by Гомельский радиозавод г. Гомель Тел./факс (0232) 45-49-21, 45-26-81 | ### Для орошения плодопитомников и ягодников | Производительность – до 0,9 га/ч Скорость движения распылителя – 10-150 м/ч Расход воды – до 50 м3/ч Дальность подачи воды от водоема - до 2 км Распылитель, тип – струйный Ширина захвата – до 90 м Длина захвата – 2 х 400 м Агрегатирование – Беларус 921 | 33,0 |
| 9.2 | ##### Дождевальные установки. Капельное орошение | ОДО «ТТК», дистрибьютор фирмы «Ревахо», Голландия Тел. (212) 37-00-91, (8-029) 631-79-70 Факс (212) 37-21-40 | ### Для орошения садов, ягодников и питомников | В зависимости от проектного решения | Цена в за-висимости от модификации и комплектации |
| 9.3 | ##### Дождевальные установки. Капельное орошение | ООО «Занита», дистрибьютор фирмы «Perrot», Германия Тел. (017) 288-18-65, (8-029) 613-38-65 Факс (017) 284-93-88 | ### Для орошения садов, ягодников и питомников | В зависимости от проектного решения | Цена в за-висимости от модификации и комплектации |
| 9.4 | ##### Распылительная система ##### орошения | «Кэнект», г. Минск, ул. Калинов-ского, 54, 3/37 Тел. (017) 267-84-28, (8-029) 605-23-90 | ### Для орошения ягодников и питомников | Полиэтиленовый шланг с множеством микроскопических отверстий. Ширина захвата – 1-4 м Рабочее давление – 0,1-0,2 атм. Может работать как от бака с водой, находящегося на высоте 1-2 м, так и от водопроводной сети | 1 м.п. 30 центов |

* Адреса других фирм по проектированию и поставке оросительных систем указаны в адресно-телефонном справочнике, Самохваловичи, 2010, с. 34.

10. Раскорчевка садов и ягодников и переработка веток и стволов

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 10.1 | Корчеватель садов КС-1,2 Амкодор 332С + лаповый захват 342С.62 | ОАО «Амкодор», г. Минск, ул. П.Бровки, 8 Тел./факс (017) 292-20-34, 288-20-85 | Для раскорчевки отработанных садов | Масса – 10800 кг Производительность – от 20 до 50 деревьев в час, в зависимости от возраста, разновидности деревьев и дальности тралевки Взрывное усилие – 10500 кг Грузоподъемность – 2000 кг Ширина захвата – 600-1240 мм Высота погрузки – 3450 мм | 60,0+ 14,0 |
| 10.2 | Выкопочный плуг ВПС-2 со встряхивающим механизмом | ООО «Стимул-Брест», г. Брест, Красный двор Тел./факс (0162) 48-65-04, 48-65-89 | Для раскорчевки отработанных кустов смородины, крыжовника и других ягодников | Рабочая скорость – 5-7 км/ч Глубина подкапывания – до 40 см Агрегатирование – Беларус 921 | 1,8 |
| 10.3 | Машина рубительная НЕМ-420D | ЧУП «Биоэнергетика», г. Минск, ул. Ульяновская, 31, к. 57 Тел./факс (017) 201-36-05 | Для измельчения веток и стволов отработанных деревьев садов в щепу | Передвижная с приводом от дизельного двигателя. Р=206 кВт Барабанного типа Производительность – до 70 м3/час Размеры обрабатываемого материала – 420 х 990 мм Вес – 13000 кг | 250,0 |
| 10.4 | Машина рубительная МР-25 | ПО «Минский тракторный завод», г. Минск | Для измельчения веток и стволов отработанных деревьев садов в щепу | Прицепная, барабанного типа, с приводом от ВОМ трактора. Р ≈100 кВт и выше Производительность – 25-60 м3/час | ≈100,0 |
| 10.5 | Машина рубительная МР-40 | ПО «Минский тракторный завод», г. Минск | Для измельчения веток и стволов отработанных деревьев садов в щепу | Передвижная с приводом от дизельного двигателя Д-260. Р=180 л.с. Производительность – до 60 м3/час | 190,0 |

11. Послеуборочная товарная обработка плодов

| № п/п | ##### Наименование и марка машины, орудия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| 11.1 | Контейнероопрокидыватель КО-1 | РУП «ИТЦ Плодоовощпроект», г. Минск, ул. Платонова, 10 Тел./факс (017) 294-89-42, 294-81-33, 294-86-12 | Для перегрузки плодово-ягодной продукции и ее отходов из контейнеров в большегрузный транспорт | Время опрокидывания клети – 15 с Максимальные размеры опрокидываемого контейнера – 1240 х 1000 х 840 мм Редуктор 4 125-80-51-1 3-К-УЗ Передача – ременная Габаритные размеры – не более 35,0 х 3,1 х 4,4 м Привод – двигатель 4А80В6УЗ, мощностью 1,5 кВт, 1000 оборотов/мин | 1,2 |
| 11.2 | Контейнероразгрузчик КР-1 | РУП «ИТЦ Плодоовощпроект», г. Минск, ул. Платонова, 10 Тел./факс (017) 294-89-42, 294-81-33, 294-86-12 | Для опорожнения контейнеров с плодово-ягодной продукцией методом фронтального опрокидывания | Грузоподъемность – 500 кг Угол опрокидывания – 150 град. Время опрокидывания – 3-8 с Габаритные размеры – 755 х 1150 х 1270 мм Масса – 210 кг Время монтажа (демонтажа) на погрузчик – 15-20 мин Привод – гидравлический (от насоса электропогрузчика любой марки) | 1,1 |
| 11.3 | Контейнероопрокидыватель HD 1211 (Голландия) | Фирма-дистрибьютор «AGRI Szugajew», Польша, г. Миляновск Тел. (10-48-22) 755-87-51 Факс (10-48-22) 755-88-22 E-mail: agri@medianet.pl | Для опорожнения контейнеров на сортировальную линию | Привод – гидравлический Возможность регулирования высоты | 4,6 |
| 11.4 | Сортировочная линия Greefa А3/UP (Голландия) | Фирма-дистрибьютор «AGRI Szugajew», Польша, г. Миляновск Тел. (10-48-22) 755-87-51 Факс (10-48-22) 755-88-22 E-mail: agri@medianet.pl | Для сортировки и калибровки по размеру плодов и ягод | Производительность - от 800 кг/ч (сливы) - до 1500 кг/ч (яблоки) Диапазон величины плодов - 10-240 мм Высота рабочих поверхностей – от 815 до 1050 мм Габаритные размеры – 2020 х 5130 мм Имеется возможность любого удобного размещения отдельных элементов | 15,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | Сортировочная линия Greefa MSE 2000 с программным обеспечением (Голландия) | Фирма-дистрибьютор «AGRI Szugajew», Польша, г. Миляновск Тел. (10-48-22) 755-87-51 Факс (10-48-22) 755-88-22 E-mail: agri@medianet.pl | Для автоматизированной сортировки по интенсивности окраски и калибровки по размеру и весу яблок и груш | Производительность – 1500-2000 кг/ч Диапазон размеров плодов - 40-120 ±0,1 мм Максимальное число задаваемых групп по величине - 12 Диапазон взвешивания плодов - 0-750±2 г Максимальное число задаваемых весовых групп - 12 Диапазон окраски - 1023 оттенка цветов Максимальное число задаваемых групп окраски - 6 Имеется возможность любого удобного размещения отдельных элементов Линия подключена к компьютеру с программой Привод - электрический (0,38 кВт) | 90,0 |
| 11.6 | Сортировочная линия Perfect MGS, EGS (OMS, OMG) (Голландия) | Фирма-дистрибьютор «Rewera», Польша, г. Сандомеж Тел./факс (10-48-15) 832-76-23 Дилер в Беларуси ООО «Дожинки», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14-404 Тел./факс (017) 266-38-43 | Для автоматической сортировки плодов по весу (размеру и окраске; размеру, весу и окраске) | Производительность – до 1500 (до 2000) кг/ч Линия подключена к компьютеру с программой Привод – электрический (0,3-0,5 кВт) | 150,0 |
| 11.7 | Наклонитель контейнеров НК-88 | ВСТИСП, г. Москва, Бирюлево-Загорье Тел./факс (10-7-495) 549-37-00 Тел. 549-32-80, 549-30-87 | Для наклона контейнеров при ручной переборке и расфасовке плодов | Грузоподъемность – 300 кг Поворот осуществляется нажатием педали и поворотом рамки по зубчатому сектору Размеры установочного гнезда для контейнера, мм, не менее – 1850 х 900 х 700 | 0,7 |
| 11.8 | Стол переборный СП-1 | РУП «ИТЦ Плодоовощпроект», г. Минск, ул. Платонова, 10 Тел./факс (017) 294-89-42, 294-81-33, 294-86-12 | Для ручной сортировки плодов | Производительность - 1,5-3 т/ч Скорость ленты - 0,085 м/с Габаритные размеры - 4300х1164х1890 мм Масса - 400 кг Количество обслуж. персонала – 4-6 чел. Привод - электрический (0,75 кВт) | 1,5 |

12. Тара для упаковки плодово-ягодной продукции

| № п/п | Наименование изделия | Завод-изготовитель | ### Назначение | Краткая техническая характеристика | Цена, тыс.долл. США (за 1 тыс. единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| Ящики из гофрокартона |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ящик телескопический | Фирма «Тара-гофро», г. Брест, ул. Чернянская, 8/2 Тел. (0162) 45-24-37 (8-029) 676-46-10 | Для упаковки и транспортировки яблок и груш | Вместимость - 12 кг Материал – 3-слойный гофрокартон | 0,36 |
| 12.2 | Лоток | Фирма «Тара-гофро», г. Брест, ул. Чернянская, 8/2 Тел. (0162) 45-24-37 (8-029) 676-46-10 | Для упаковки и транспортировки плодов и ягод | Вместимость – 5-8 кг Материал – 3-слойный гофрокартон Тип – самоскладывающийся, с усиленными углами и несущими стенками, позиционерами для штабелирования | 0,21 |
| 12.3 | Ящик | Фирма «Тара-гофро», г. Брест, ул. Чернянская, 8/2 Тел. (0162) 45-24-37 (8-029) 676-46-10 | Для упаковки и транспортировки яблок и груш | Вместимость – 15-20 кг Материал – 3-, 5-слойный гофрокартон Тип – самоскладывающийся, с усиленными углами и несущими стенками, позиционерами для штабелирования | 0,48 |
| 12.4 | Ящик | ЧУПП «ТКЛ», г. Брест Тел./факс (0162) 45-51-20 | Для упаковки и транспортировки яблок | Вместимость – 18-20 кг Материал – гофрокартон Т-22 | 0,758 |
| 12.5 | Ящик | ЧУПП «ТКЛ», г. Брест Тел./факс (0162) 45-51-20 | Для упаковки и транспортировки груш | Вместимость – 12-15 кг Материал – гофрокартон Т-22 | 0,536 |
| 12.6 | Лоток | ООО «Гофропак», г. Минск, ул. Мележа, д. 5, к. 1, оф. 219 Тел. 506-71-05, 263-86-16 | Для упаковки и транспортировки плодов и ягод | Материал – гофрокартон Вместимость и размеры под заказ | 0,5 |
| 12.7 | Ящик № 16 | РУП «Минпромтара», г.Минск, 1-й твердый пер.,7 Тел. 294-66-11, 294-69-21 | Для упаковки и транспортировки яблок и груш | Вместимость – 7-10 кг Материал – 3-слойный гофрокартон Т-22 Размеры – 380 х 285 х 190 мм | 0,350 |
| 12.8 | Ящик № 18 | РУП «Минпромтара», г.Минск, 1-й твердый пер.,7 Тел. 294-66-11, 294-69-21 | Для транспортировки и хранения яблок | Вместимость – 22-25 кг Материал – гофрокартон Размеры – 630 х 320 х 340 мм | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9 | Ящик № 28 | РУП «Минпромтара», г.Минск, 1-й твердый пер.,7 Тел. 294-66-11, 294-69-21 | Для транспортировки и хранения косточковых и винограда | Вместимость – 10-12 кг Материал – гофрокартон Размеры – 570 х 285 х 190 мм | 0,335 |
| 12.10 | Ящик | ЗАО «Алкар», г. Минск, ул. Чкалова, 22-62 Тел. (017) 205-48-21 | Для упаковки яблок и груш | Вместимость – 10-12 кг Материал – гофрокартон Т-22 Размеры – 580 х 305 х 180 мм | 0,45 |
| Ящики деревянные |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Ящик № 55 | РУП «Минпромтара», г.Минск, 1-й твердый пер.,7 Тел. 294-66-11, 294-69-21 | Для транспортировки и хранения яблок | Вместимость – 22-25 кг Размеры – 558 х 380 х 266 мм | 2,0 |
| 12.12 | Ящик | ЧПУП «Грейс-Вуд», г. Гродно Тел. (0152) 99-13-70 | Для транспортировки и хранения яблок | Под заказ |  |
| 12.13 | Комплект материалов для изготовления ящиков | ОАО «Негорельский ВУЗ», Дзержинский р-н, г.п. Негорелое, ул. Ленинская, 19 Тел. (01716) 5-92-16 | Для изготовления деревянных ящиков | Под заказ Размеры – 600 х 410 х 260 мм | 3,5 |
| Ящики пластиковые |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Ящик | ООО «БИМАпласт», г. Логойск, ул. Заводская, 36, к. 35 Тел. (01774) 5-53-37, 5-44-77 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Размеры – 600 х 400 х 415 мм | 10,0 |
| 12.15 | Ящик | РУП Минский завод «Термопласт», г. Минск, ул. Кнорина, 50 Тел. 281-18-21, 281-39-59 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Размеры – 400 х 300 х 150 мм | 2,0 |
| 12.16 | Ящик | ОАО «Завод Белпласт», г. Минск, ул. Гусовского, 2 Тел. 204-23-65, 256-68-89 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Размеры – 600 х 400 х 285 мм | 7,0 |
| 12.17 | Ящик | ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», г. Борисов, ул. Даумана, 97 Тел. (0177) 74-48-07, 74-48-09 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Размеры – 600 х 400 х 282 мм | 9,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.18 | Ящик | ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», г. Борисов, ул. Даумана, 97 Тел. (0177) 74-48-07, 74-48-09 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Размеры – 675 х 350 х 270 мм |  |
| Контейнеры деревянные |  |  |  |  |  |
| 12.19 | Контейнер | ЧПУП «Грейс-Вуд», г. Гродно Тел. (0152) 99-13-70 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Вместимость – 700 л Материал – деревянная доска 20 мм Размеры – 1200 х 1000 х 800 мм | 58,0 |
| Контейнеры пластиковые |  |  |  |  |  |
| 12.20 | Контейнер (бокс-поддоны) | ЧТУП «Аромавкус», Гродненская обл., г. Щучин, ул. Пролетарская, 2 Тел. (01514) 2-56-41, 2-56-40 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Вместимость – 500 кг Размеры – 1200 х 1000 х 790 мм | 247,0 |
| 12.21 | Контейнер | ООО «Мартимира-ГОЛД», г. Минск, ул. Кнорина, 50/1, оф. 217 Тел. 281-18-46, | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Вместимость – 500 кг Размеры – 1200 х 1000 х 765 мм | 278,0 |
| 12.22 | Контейнер | ЧТУП «ЛПЕ групп», г. Минск, ул. Короля, 5/15, оф. 207 Тел. 200-26-18, 200-26-34 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Вместимость – 500 кг Размеры – 1200 х 1000 х 800 мм | 308,0 |
| 12.23 | Контейнер (ящик полимерный для плодоовощной продукции) | ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», г. Борисов, ул. Даумана, 97 Тел. (0177) 74-48-16, 75-16-72 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Вместимость – 500 кг Размеры – 1200 х 1000 х 800 мм | 278,0 |
| 12.24 | Контейнер (ящик полимерный для плодоовощной продукции) | ОАО «Инвет», Витебская обл., Верхнедвинский р-н, п. Бигосово, ул. Заводская, 1 Тел./факс (02151) 5-81-35 | Для сбора, транспортировки и хранения плодов | Вместимость – 500 кг Размеры – 1200 х 1000 х 800 мм | 284,0 |

| 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддоны деревянные |  |  |  |  |  |
| 12.25 | Поддон | ЧПУП «Грейс-Вуд», г. Гродно Тел. (0152) 99-13-70 | Для транспортировки и хранения плодов | Под заказ |  |
| Поддоны пластиковые |  |  |  |  |  |
| 12.26 | Поддон | ЧТУП «Аромавкус», Гродненская обл., г. Щучин, ул. Пролетарская, 2 Тел. (01514) 2-56-41, 2-56-40 | Для транспортировки и хранения плодов | Размеры – 1200 х 800 х 150 мм | 106,0 |
| 12.27 | Поддон | ООО «Мартимира-ГОЛД», г. Минск, ул. Кнорина, 50/1, оф. 217 Тел. 281-18-46, | Для транспортировки и хранения плодов | Размеры – 1200 х 800 х 150 мм | 69,0 |
| 12.28 | Поддон | ЧТУП «ЛПЕ групп», г. Минск, ул. Короля, 5/15, оф. 207 Тел. 200-26-18, 200-26-34 | Для транспортировки и хранения плодов | Размеры – 1200 х 800 х 150 мм | 90,0 |
| 12.29 | Поддон | ООО «БИМАпласт», г. Логойск, ул. Заводская, 36, к. 35 Тел. (01774) 5-53-37, 5-44-77 | Для транспортировки и хранения плодов | Размеры – 1200 х 800 х 150 мм | 35,0 |
| Корзинки для ягод |  |  |  |  |  |
| 12.30 | Корзинка для ягод | ООО «Фудпак», г. Лида, ул. Качана, 9 Тел. (01561) 3-16-12 | Для сбора, транспортировки ягод | Материал – шпон деревянный Размеры – 275 х 170 х 100 мм | 0,25 |

13. Расчетная потребность основных сельскохозяйственных машин на 100 га

плодового и ягодного сада

| № п/п | Наименование и марка машины | Требуется машин, шт. |
| --- | --- | --- |
| Плодовый сад на полукарликовых подвоях 4,0 х 1,5 м |  |  |
| 1 | Трактор Беларус 921 | 3 |
| 2 | Плуг ПКМП-3,40 Р | 1 |
| 3 | Культиватор навесной КНК-2,8 | 1 |
| 4 | Борона дисковая навесная БДН 310.1 ХК | 1 |
| 5 | Опрыскиватель ЗУБР ПВ 20.42. М1 (К1) | 3 |
| 6 | Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ 0,5С | 1 |
| 7 | Косилка садовая КРС-2,5 БМ 0,6 | 1 |
| 8 | Косилка садовая КРС-3 | 2 |
| 9 | Сборщик ветвей с приствольных полос | 1 |
| 10 | Транспортировщик контейнеров ТКС-3 | 10 |
| 11 | Контейнеры | 4000 |
| 12 | Опрыскиватель навесной штанговый ЗУБР НШ 0,8. 31.Г/ДС-2 | 2 |
| 13 | Водораздачик ВР-6 | 1 |
| 14 | Волокуша садовая ВСН-2,5 | 1 |
| 15 | Сборщик ветвей СВ-1К | 3 |
| 16 | Бур садовый БС-500 | 1 |
| 17 | Машина посадочная МПС-2 М | 2 |
|  | Плодовый сад на карликовых подвоях 4,0 х 1,0 м |  |
| 1 | Трактор Беларус 921 | 3 |
| 2 | Плуг ПКМП-3,40 Р | 1 |
| 3 | Культиватор навесной КНК-2,1 | 1 |
| 4 | Борона дисковая навесная БДН-180.1. V(K), 230.1. V(K) | 1 |
| 5 | Опрыскиватель ЗУБР ПВ 20.42. М1 (К1) | 3 |
| 6 | Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ 0,5С | 1 |
| 7 | Косилка садовая КРС-1,5 БМ 0,6 | 1 |
| 8 | Косилка садовая КРС-2,0 | 2 |
| 9 | Сборщик ветвей с приствольных полос | 1 |
| 10 | Транспортировщик контейнеров ТКС-1,5 | 13 |
| 11 | Контейнеры | 5000 |
| 12 | Опрыскиватель гербицидный ЗУБР НШ 0,8. 31.Г/ДС-2 | 2 |
| 13 | Водораздачик ВР-6 | 1 |
| 14 | Волокуша садовая ВСН-2,5 | 1 |
| 15 | Сборщик ветвей СВ-1К | 3 |
| 16 | Бур садовый БС-500 | 1 |
| 17 | Машина посадочная МПС-2 М | 2 |
|  | Ягодные кустарники 3,0 х 0,5-0,7 м |  |
| 1 | Беларус 422 | 2 |
| 2 | Беларус 322 | 1 |
| 3 | Борона дисковая навесная БДН-180.1. V(K) | 1 |
| 4 | Культиватор навесной КНК-2,1 | 2 |
| 5 | Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ 0,5С | 1 |
| 6 | Опрыскиватель ЗУБР ПВ 10.42. М1 (К1) | 3 |
| 7 | Опрыскиватель гербицидный ЗУБР НШ 0,4.31.Г/ДС-2 | 2 |
| 8 | Водораздатчик ВР-3 | 1 |
| 9 | Косилка садовая КРС-2,0 | 3 |
| 10 | Машина посадочная СН-1 | 2 |
| 11 | Самоходный ягодоуборочный комбайн | 2 |
| 12 | Прицеп тракторный 1-ПТС-2,0 | 3 |
| 13 | Тара для упаковки ягоды | 800 |

14. Нормативная база

Осуществление закупок сельскохозяйственной техники на территории Республики Беларусь регламентируется Указом Президента Республики 
Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 «О государственных закупках в 
Республике Беларусь», а также перечнем нормативных документов, принятых в его развитие:

| Наименование документа | Содержание |
| --- | --- |
| Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок» | Уточнено понятие «государственных закупок»; определен перечень видов процедур закупок и их стоимостные пороги; сохранена возможность централизации закупок; скорректирован перечень товаров (работ, услуг), приобретаемых без применения процедур закупок; упразднена деятельность межведомственных комиссий*; установлена ответственность должностных лиц, участвующих в закупках.** |
| Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 20 октября 2006 г. № 128 «О форме заявления о проведении процедуры закупки и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь»** | утверждение формы заявления о проведении процедуры закупки, как одного из необходимых документов при представлении документов на оплату государственной закупки в главные управления Министерства финансов по областям (г. Минску) |

* Согласно п. 10 Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 упраздняется действие Республиканской комиссии по проведению 
конкурсов по государственным закупкам товаров для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и отпадает обязанность согласования 
заданий на закупку и решений о выборе поставщика с вышестоящим органом.

** Остальные положения, касающиеся комиссии (конкурсной, ценовой), порядка размещения (публикации) информации о государственных закупках, 
положения о формировании и размещении заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для республиканских государственных нужд и др., действуют на основании принятых ранее нормативных актов.

15. Виды процедур и планирование закупок

В целом Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 устанавливает и регламентирует порядок осуществления государственных 
закупок за счет средств республиканского и местных бюджетов разного уровня.

Процедуры закупок определяются в зависимости от стоимости закупки в базовых величинах.

При ориентировочной стоимости закупки (исходя из годовой потребности, определенной в годовом плане закупок) применяются:

от 50 до 1000 базовых величин – процедура оформления конкурентного листа;

от 1000 до 8000 базовых величин – процедура запроса ценовых 
предложений;

от 8000 базовых величин и более – конкурсы;

от 50 базовых величин и более – процедура закупки из одного источника;

до 50 базовых величин – процедура закупки не регламентируется.

Заказчик ежегодно до 1 марта формирует и утверждает годовой план 
закупок с учетом средств, выделенных ему для закупок. Заказчик вправе корректировать этот план.

В годовом плане закупок указываются:

полное наименование и место нахождения заказчика;

перечень и объемы (в натуральном или денежном выражении) товаров 
(работ, услуг);

источник финансирования закупки;

ориентировочные сроки осуществления закупок.

Заказчик направляет годовой план закупок в течение семи календарных дней после его утверждения для размещения в официальном печатном издании и на официальном сайте (в информационно-аналитическом бюллетене 
«Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» и на сайте в сети «Интернет» 
информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»).

39

РУП «ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА»

ПРЕДЛАГАЕТ

выполнение всего комплекса работ по закладке насаждений

плодовых и ягодных культур

ИНСТИТУТ ПО ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

- поставит в необходимом количестве посадочный и черенковый          материал плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда для закладки садов, ягодников, виноградников и обеспечит организацию работ по их закладке;

- проведет отбор площадей под плодовые и ягодные насаждения;

- разработает соответствующую технологическую документацию и  осуществит авторский надзор;

- окажет содействие в приобретении специализированной техники для возделывания плодовых насаждений, ягодных кустарников и уборки урожая, оборудования по хранению и переработке плодово-ягодной продукции;

- проведет агрохимический анализ почв и растений, тестирование        посадочного материала на наличие патогенных вирусных инфекций;

- обеспечит методическую помощь и высококвалифицированное        консультирование на всех этапах освоения технологий выращивания плодовых, ягодных культур, винограда и посадочного материала;

- осуществит силами ведущих специалистов института ускоренную и  качественную подготовку агрономического персонала, мастеров и 
рабочих-садоводов.

Институт готов установить прямые научные и производственные

связи по профилю своей деятельности с субъектами

хозяйствования различных форм собственности

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Контактный телефон: (017) 506 62 17.  Факс: (017) 506 61 40